LANGKAH LANGKAH CARA PEMAKAIAN KABEL PROGRAM :

- MASUKAN SOFTWARE HT/RIG YANG ADA DI DVD KE PC/LAPTOP

- PASANGKAN KABEL PROGRAM KE PC/LAPTOP

- LALU KLIK STAR DISEBELAH KIRI BAWAH LAYAR MONITOR

- CARI TULISAN COMPUTER

- LALU KLIK KANAN PADA MOUSE/COURSOR

- KLIK MANAGE

- CARI TULISAN DEVICE MANAGER DISEBELAH KIRI LALU DIKLIK

- CARI TULISAN PORTS(COM&LPT)

- KLIK ANAK PANAH DISEBELAH KIRI TULISAN PORTS

- NANTI AKAN ADA TULISAN PROLIFIC USB PASTIKAN DI COM 1

- JIKA DI PC/LAPTOP USB PROLIFIC BELUM DI COM 1 CARANYA SEBAGAI BERIKUT

- KLIK 2X TULISAN USB PROLIFIC

- LALU CARI PORTS SETTINGS

- LALU CARI ADVENCED

- LALU GANTILAH COM PORT NUMBER DI COM 1

- LALU KLIK OK

- JIKA DITULISAN USB PROLIFIC ADA TANDA SEGITIGA WARNA KUNING

- RESTARTLAH PC/LAPTOP ANDA

- SETELAH SELESAI DIRESTART CEK KEMBALI KE DEVICE MANAGER,PASTIKAN TULISAN USB PROLIFIC TIDAK ADA SIMBOL SEGITIGA KUNING

- JIKA USB PROLIFIC SUDAH BERADA DI COM 1

- LALU DILANJUTKAN KE MENGISTAL SOFTWARE USB PROLIFIC DENGAN CARA SEBGAI BERIKUT

- CARILAH SOFTWARE USB DRIVER PROLIFIC YANG BERADA DI SOFTWARE

- LALU KLIK 2X

- CARI FOLDER WINDOWS YANG SESUAI DENGAN PC/LAPTOP ANDA

- INSTALLAH SOFTWARE NYA

- LALU CARI SOFTWARE HT/RIG YANG INGIN DIGUNAKAN

- SETELAH SOFTWARE DITEMUKAN INSTALLA LAH SOFTWARE TERSEBUT

- SETELAH SOFTWARE DI INSTALL BUKA SOFTWARE NYA KLIK SIBUL ANAK PANAH BERTULISKAN READ YANG BERADA DISEKITAR ATAS

- LALU TULIS FREKUENSI YANG DIINGINKAN

- SETELAH SELESAI MENULIS FREKUENSI

- KLIK SIMBOL ANAK PANAH YANG BERTULIKAN WRITE TUNNGU SAMPAI CLONING SELESAI

- HT / RIG SUDAH LANGSUNG BISA DIGUNAKAN

SELAMAT MENCOBA DAN DIPAHAMI TATA CARA PEMAKAIAN KABEL PROGRAM AGAR ANDA TERKESAN DAN TAHU BETUL CARA CARA SETTING KABEL PROGRAM

SEMOGA BERMANFAAT